SC820外挂通信模块技术实现总结

SOC PDU 软件二部

文档版本：V1.0.0

更新日期：2018.04.16

文档版本：V1.0.0

更新日期：2018.04.13

SOC模块PDU软件一部 刘琨

SC820-IPC USB外接NL-660模块总结

版权声明

版权所有©2015 深圳市广和通无线股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标申明

为深圳市广和通无线股份有限公司的注册商标，由所有人拥有。

版本记录

| 文档版本 | 更新日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2018-04-16 | 初始版本. |

目录

1.	文档说明	5

2.	需求分解	5

2.1.	需求描述	5

2.2.	实现方案	5

3.	框架修改	6

3.1.	USB驱动	6

3.2.	网卡驱动	8

3.3   开机脚本修改	9

3.4   添加referen-ril	9

3.5   SIM UI修改	11

3.6   支持双数据拨号修改	11

3.7   数据能力切换	12

4.	方案验证	12

5.	总结	12

文档说明

本文是针对视频安防行业如下关键需求的技术实现总结文档.

关键需求: 通过USB连接外挂通信模块,实现双卡双modem支持双路通信功能.

项目: ADP-SC820-CC-00-00

平台: MSM8953

外挂模块: NL660-752E

需求分解

需求描述

通过USB插入其他平台的modem模块,从而使系统支持双卡方案,实现双信号塔显示和双路通信,并且内外(内部modem和外部modem)数据通道可选.

实现方案

Android原生框架:

USB外接modem扩展框架:

框架修改

USB驱动

NL660-752E USB端口描述：

由于外挂模块是通过AT通信，故需要内核支持USB转串口功能.

配置内核支持USB转串口

参考的配置方法如下：

执行make menuconfig

打开如下组件：

device drivers->usb support->usb serial converter support->USB driver for GSM and CDMA modems

选中如下组件并保存：

USB driver for GSM and CDMA modems

增加NL660 driver：

打开内核源码文件kernel/drivers/usb/serial/option.c，在option_ids中增加NL660的VID 0x1508和PID 0x1001。

参考代码：

Option_ids添加：

Option_probe添加:

重新编译内核后并烧写镜像文件后，在/dev/目录下会存在ttyUSB0~ttyUSB4的设备节点。

Kernel正常Log：

网卡驱动

NDIS驱动需要配置Linux内核支持usbnet

参考配置方法如下：

执行make menuconfig，选中以下组件：

device drivers->Network device support->usb Network Adapters-> Multi-purpose USB Networking Framework

添加NDIS驱动代码

将驱动代码文件复制到kernel/drivers/net/usb目录下，在Makefile中增加如下内容：

gobinet-objs += GobiUSBNet.o QMI.o QMIDevice.o

obj-m += gobinet.o

编译完成后，会生成/drivers/net/usb/gobinet.ko。如果要将驱动编译进内核，将obj-m修改为obj-y

下载查看是否生成usb0配置

使用ifconfig -a查看

  - 3.3 开机脚本修改

修改device/qcom/common/rootdir/etc/init.class_main.sh

根据是否插入了外挂USB模块设置卡模式为ssss或者dsda,并且将QC的卡模式始终设置为ssss;因为对于QC modem,始终是单卡模式.

DSDA模式下,会启动两个rild: rild0连接qcril; rild1连接外挂modem的reference-ril

  - 3.4 添加referen-ril

编译生成reference-ril.so,在工程中只提供库文件:

修改msm8953_64.mk :

并且修改rild适配reference-ril:

  - 3.5 SIM UI修改

由于reference-ril并不支持rild_oem1 socket,所以在高通的AP framework中,reference-ril并不能正常工作,所以需要临时修改UI默认为rild_oem1返回的是正确值:

修改SimSettings/src/com/qualcomm/qti/simsettings/SimSettings.java

  - 3.6 支持双数据拨号修改

Android原生策略是激活一路数据后,会将另外一张卡的数据关闭;所以需要修改Android的策略,使框架侧可以同时支持两张卡的数据并存:

具体修改:http://192.168.1.21:808/#/c/268/

  - 3.7 数据能力切换

方案验证

具体验证方法见3.7章节附件

总结

通过对原生框架的修改,支持通过USB外挂其他modem模块;在开发的过程中,深入学习掌握了Android框架的双卡机制,数据激活机制;并且通过该功能,为未来有热插拔modem的产品奠定了技术基础.